La tercera vista

Módulo 1 · Geometría Descriptiva · PCI 1119 Sistemas de Representación

# El problema

Se entregan dos vistas de una pieza, por ejemplo alzado y planta, y se pide dibujar la que falta. Es el ejercicio clásico de lectura de planos: obliga a imaginar la pieza en tres dimensiones a partir de dos dibujos planos.

Tercera vista: vista que se deduce de otras dos ya dibujadas, usando la correspondencia entre vistas.

# Qué comparte cada par de vistas

Cada vista muestra dos de las tres dimensiones de la pieza. Por eso dos vistas vecinas siempre comparten una.

| Par de vistas | Dimensión compartida | Cómo se traslada |
| --- | --- | --- |
| Alzado y planta | Ancho | Líneas verticales: una está bajo la otra |
| Alzado y lateral | Altura | Líneas horizontales: una está al lado de la otra |
| Planta y lateral | Fondo (profundidad) | No están alineadas: se usa una recta a 45° o el compás |

Figura 1. Correspondencia entre vistas en primer diedro (ISO-E).

En primer diedro la lateral izquierda va a la derecha del alzado: lo de atrás queda junto al alzado y el frente hacia afuera.

# Procedimiento

| Paso | Qué se hace |
| --- | --- |
| 1 | Ubique el lugar de la vista que falta y trace una recta auxiliar a 45° desde la esquina entre la planta y la lateral |
| 2 | Lleve cada altura del alzado con líneas horizontales finas |
| 3 | Lleve cada fondo de la planta con horizontales hasta la recta a 45° y desde ahí suba con verticales |
| 4 | Los cruces son los vértices posibles. Una los que correspondan y decida qué aristas son visibles y cuáles ocultas |

Figura 2. Obtención de la lateral izquierda a partir de alzado y planta.

No todos los cruces son vértices. En el paso 4 hay que mirar la pieza: cada línea de una vista es una arista, una cara vista de canto o el contorno de una superficie curva.

# Cómo decidir en el paso 4

•  Una superficie que se ve como área en una vista se ve como línea en al menos una de las otras dos.

•  Recorra el alzado punto por punto: cada vértice tiene su altura en el alzado y su fondo en la planta.

•  Una arista tapada por material, mirando desde el lado de la vista, se dibuja con línea de trazos.

# Dos vistas no siempre bastan

Hay piezas distintas que comparten dos vistas. En ese caso el ejercicio tiene más de una respuesta correcta, y en un plano real la tercera vista es obligatoria.

Figura 3. Un mismo alzado y una misma planta admiten varias laterales.

# Errores frecuentes

| Error | Cómo se ve | Cómo evitarlo |
| --- | --- | --- |
| Fondo medido al revés | La lateral queda en espejo: el frente junto al alzado | Usar siempre la recta a 45°, no copiar medidas a ojo |
| Vista mal ubicada | La lateral izquierda a la izquierda del alzado | En ISO-E, lo que se ve desde la izquierda se dibuja a la derecha |
| Unir todos los cruces | Aparecen aristas que la pieza no tiene | Revisar cada línea contra el alzado y la planta |
| Olvidar las ocultas | Faltan agujeros o rebajes interiores | Preguntarse qué queda tapado desde ese lado |
| Líneas auxiliares gruesas | No se distingue la pieza de la construcción | Auxiliares finas y suaves, contorno grueso al final |

Regla de oro: ancho bajo el alzado, altura al lado del alzado, fondo por la recta a 45°.

# Taller

1. Repita la Figura 2 en su croquera y dibuje además la lateral derecha de la misma pieza. Si duda, haga antes un croquis isométrico.

2. Para el alzado y la planta de la Figura 3, dibuje una cuarta lateral posible, distinta de A, B y C.

3. Elija dos ejercicios de nivel medio de educacionplastica.net/vistas.html, tape una vista y dedúzcala de las otras dos.