Vistas de un objeto

Apunte 1_3 · Módulo 1 · Geometría Descriptiva · PCI 1119 Sistemas de Representación

# La caja de cristal

Imagine la pieza suspendida dentro de un cubo transparente. Cada cara del cubo es un plano de proyección: se mira la pieza perpendicularmente a esa cara y se dibuja sobre ella el contorno que se ve, como si se calcara. No hay perspectiva ni fuga; los rayos proyectantes son paralelos, así que las medidas se conservan.

Figura 5. La caja de cristal: proyección del objeto sobre los tres planos.

Tres planos bastan para empezar:

•	PH, plano horizontal → sobre él se obtiene la planta (mirando desde arriba).

•	PV, plano vertical → sobre él se obtiene el alzado (mirando de frente).

•	PP, plano de perfil → sobre él se obtiene el perfil o vista lateral.

Los tres son perpendiculares entre sí. La intersección de PH con PV es la línea de tierra (LT).

# El abatimiento

Las tres imágenes están en planos distintos del espacio; la hoja es una sola. El abatimiento resuelve el problema: se deja fijo el plano vertical y los demás se giran 90° hasta hacerlos coincidir con él, como si se desplegara la caja de cristal.

Resultado, en primer diedro:

•	El alzado queda arriba, en el centro.

•	La planta cae debajo del alzado, alineada verticalmente.

•	El perfil izquierdo queda a la derecha del alzado, alineado horizontalmente.

Figura 6. Arreglo normalizado de las vistas.

Las vistas no se distribuyen «donde quepan»: su posición es información normalizada.

# Las seis vistas principales

Desplegando las seis caras del cubo se obtienen las seis vistas de ISO 128.

| Vista | Dirección de observación |
| --- | --- |
| Alzado (vista frontal) | De frente |
| Planta (vista superior) | Desde arriba |
| Vista lateral izquierda | Desde la izquierda |
| Vista lateral derecha | Desde la derecha |
| Vista inferior | Desde abajo |
| Vista posterior | Desde atrás |

# Elección del alzado y número mínimo de vistas

El alzado se elige primero y manda sobre el resto. Criterios, en orden:

1.	Es la vista que más informa sobre la forma de la pieza.

2.	Es la que presenta menos aristas ocultas.

3.	Si es posible, muestra la pieza en su posición de trabajo o de fabricación.

Elegido el alzado, las demás vistas quedan determinadas. Y se dibuja el mínimo número de vistas que define la pieza sin ambigüedad: la mayoría se resuelve con dos o tres. Una vista de más no aporta y ensucia la lámina; una de menos deja el objeto indefinido.

# Primer diedro y tercer diedro

|  | Primer diedro (ISO-E) | Tercer diedro (ISO-A) |
| --- | --- | --- |
| Uso | Chile, Europa, ISO | EE.UU., Canadá |
| El objeto está | Entre observador y plano | Detrás del plano |
| Planta | Debajo del alzado | Arriba del alzado |
| Lateral izquierda | A la derecha | A la izquierda |

En primer diedro la vista se dibuja al lado opuesto de donde se mira; en tercer diedro, del mismo lado. En el cajetín se declara el sistema con el símbolo del cono truncado: dos vistas del tronco de cono, cuya disposición relativa (círculo mayor hacia afuera o hacia adentro) indica el diedro. Confundirlos invierte la pieza y es una causa clásica de error de fabricación. En este curso se trabaja siempre en primer diedro.

# Correspondencia entre vistas

Las vistas son proyecciones del mismo objeto, no dibujos sueltos:

•	Alzado – planta: comparten los anchos. Toda arista vertical de una se prolonga a la otra.

•	Alzado – perfil: comparten las alturas. Se transfieren con horizontales.

•	Planta – perfil: comparten las profundidades. Se transfieren con compás o con la recta auxiliar a 45°.

Regla de trabajo: nunca se mide dos veces la misma dimensión. Se mide una vez y se traslada con líneas auxiliares finas.

# Aristas ocultas y ejes de simetría

•	Línea de trazos (fina): aristas y contornos que existen pero no se ven desde esa dirección —perforaciones, rebajes internos, caras traseras—. Se dibujan siempre que su omisión deje la pieza ambigua. Deben empezar y terminar con trazo.

•	Línea de trazo y punto (fina): ejes de simetría, ejes de agujeros y de revolución. Se dibujan en toda pieza o detalle simétrico, y sobresalen 3 a 5 mm del contorno.

Si dos líneas coinciden, prevalece la de mayor jerarquía: arista visible → arista oculta → eje.

# La isometría como vista de lectura

La isometría muestra las tres dimensiones en una sola imagen: los tres ejes forman 120° entre sí, y en el papel se trazan como un eje vertical y dos a 30° de la horizontal. Sirve para entender la forma de un vistazo, y por eso acompaña a las vistas en la lámina.

Pero la medida la dan las vistas diédricas, no la isometría: en ella solo las líneas paralelas a los ejes se miden directamente, las oblicuas se deforman y las circunferencias aparecen como elipses. Por ahora se usa solo como lectura; los métodos de construcción se ven más adelante.

# Taller doble de la clase

(a) De la isometría a las tres vistas. Dada una pieza en isometría, obtener alzado, planta y perfil izquierdo en primer diedro, en formato A4 con cajetín.

(b) De las tres vistas a la isometría. Dadas tres vistas, reconstruir la pieza y dibujarla en isometría.

Criterios de corrección:

1.	Correspondencia entre vistas: alineación vertical y horizontal exacta, profundidades coincidentes.

2.	Uso correcto de grosores: contorno visible grueso, ocultas y ejes finos, auxiliares finas.

3.	Cajetín completo: título, escala, símbolo de diedro, autor, fecha.