Cortes y secciones

Apunte 1_6 · Módulo 1 · Geometría Descriptiva · PCI 1119 Sistemas de Representación

# Por qué cortar

Una pieza con huecos interiores llena sus vistas de aristas ocultas, y con muchas ocultas la vista se vuelve ilegible. La solución: cortar la pieza con un plano imaginario, retirar la parte que queda entre el observador y el plano, y dibujar lo que queda (Figura 9).

Figura 9. Del plano de corte a la vista cortada.

# Corte, sección y rotura

Corte: representa lo que toca el plano de corte más lo que se ve detrás de él.

Sección: representa solo la figura que el plano deja sobre la pieza.

La rotura es otra cosa: una interrupción convencional de la pieza para ahorrar espacio o mostrar un detalle interior. No es un corte.

# Cómo se indica el corte

Según ISO 128-3:2022:

1.	Traza del plano: trazo y punto fino, con tramos gruesos en los extremos y en los cambios de dirección.

2.	Flechas en los extremos, perpendiculares a la traza, apuntando hacia donde se mira.

3.	Letra mayúscula junto a cada flecha, la misma en ambas.

4.	Rótulo A-A encima de la vista cortada. Si hay varios cortes: B-B, C-C.

En la vista cortada no se dibujan aristas ocultas.

Figura 10. Indicación del corte A-A en la planta y vista cortada rotulada.

# Rayado

El rayado dice dónde había material. Reglas (ISO 128-3, cláusula 7):

•	Líneas finas y paralelas, a 45° del contorno principal (30° o 60° si el contorno está a 45°).

•	Separación constante, proporcional al área. En A4 se usa habitualmente 2 a 3 mm (práctica común; la norma pide proporcionalidad y un mínimo de 0,7 mm).

•	Se raya solo el material que toca el plano. Los huecos quedan en blanco.

•	Misma pieza, mismo rayado en todas sus zonas y vistas. Piezas vecinas: otra dirección u otra separación.

•	El rayado llega al contorno sin cruzarlo y se interrumpe para inscribir cotas.

Figura 11. Rayado correcto e incorrecto de una placa cortada por su agujero.

# Tipos de corte

| Tipo | Cuándo se usa | Cómo se indica |
| --- | --- | --- |
| Corte total | Ver todo el interior con un solo plano | Traza completa con letras A-A |
| Semicorte | Pieza simétrica: mitad en vista, mitad cortada | Mitades separadas por eje, nunca por línea gruesa; sin ocultas en la mitad en vista |
| Corte parcial | Un detalle interior pequeño (chavetero, agujero) | Límite con línea fina a mano alzada o zigzag; sin letras |
| Por planos paralelos | Detalles interiores no alineados | Traza quebrada, gruesa en los quiebres; en la vista no se dibujan los cambios de plano |
| Alineado | Pieza de revolución con detalles a distinto ángulo | Dos planos que se cortan; uno se gira hasta el otro antes de proyectar |

Figura 12. Corte total y semicorte de la misma pieza, con su traza en la planta.

# Secciones abatida y desplazada

| Sección | Dónde se dibuja | Contorno | Rótulo |
| --- | --- | --- | --- |
| Abatida | Sobre la vista, girada 90° en su lugar | Fino | No lleva |
| Desplazada | Fuera de la vista, cerca de ella | Grueso | B-B (o unida por un eje) |

Figura 13. Árbol con chavetero: corte parcial, sección abatida y sección desplazada.

# Lo que no se corta a lo largo

No se cortan longitudinalmente: ejes y árboles macizos, chavetas, pernos, tornillos, tuercas, pasadores, remaches, nervios y radios de ruedas.

Son macizos: rayarlos no informa y confunde. Un eje rayado parece fundido con la pieza que lo rodea. Transversalmente sí se cortan (Figura 13, B-B).

Figura 14. Conjunto cortado: el árbol y la chaveta quedan sin rayar.

# Cómo se indica un eje cortado

La frase admite tres situaciones distintas:

•	(a) Árbol seccionado. No se hace corte longitudinal. Su perfil (chavetero, planos, agujeros) se muestra con una sección abatida o desplazada (Figura 13). Si el detalle es pequeño, basta un corte parcial.

•	(b) Eje largo interrumpido. Se dibujan los extremos y se acercan. ISO 128-3 marca el límite con línea continua fina a mano alzada o en zigzag. La rotura en «S» es una convención tradicional, no exigida por la ISO vigente, pero aún frecuente en talleres. La cota indica la longitud real y su línea no se interrumpe (ISO 129-1).

•	(c) Pieza simétrica dibujada a medias. Se dibuja hasta el eje y se marca el símbolo de simetría: dos trazos cortos, finos y paralelos, perpendiculares al eje en cada extremo. A diferencia del semicorte, la otra mitad no se dibuja.

Figura 15. Eje acortado con rotura (ISO y en «S») y placa simétrica dibujada a medias.

# Errores frecuentes

| Error | Cómo se ve | Cómo evitarlo |
| --- | --- | --- |
| Dibujar solo la superficie cortada en un corte | Faltan aristas detrás del plano | Corte = plano + lo que se ve detrás |
| Ocultas en la vista cortada | Trazos dentro o fuera del rayado | Omitirlas |
| Rayar huecos | Rayado dentro de agujeros | Rayar solo donde había material |
| Flechas invertidas o sin letras | Vista cortada al lado equivocado | La flecha dice hacia dónde se mira |
| Línea gruesa entre mitades del semicorte | Parece una arista real | Separar con eje |
| Rayar ejes o chavetas a lo largo | Eje macizo lleno de rayado | Revisar la lista cerrada |
| Acotar la longitud dibujada | Cota 120 en un eje de 600 | Acotar siempre la medida real |

Regla de oro: se raya solo el material que toca el plano de corte; la flecha indica hacia dónde se mira.

# Taller de la clase

Encargo. En A4 con cajetín:

1.	Buje con brida de la Figura 9 en semicorte, con la traza indicada en la planta.

2.	Árbol de la Figura 13 acortado con rotura, con una sección desplazada B-B en el chavetero y su longitud real acotada.

Criterios de corrección.

| Criterio | Qué se evalúa |
| --- | --- |
| Indicación | Traza con tramos gruesos, flechas en la dirección correcta, letras y rótulo |
| Rayado | Fino, a 45°, uniforme, solo en material cortado; eje sin rayar |
| Limpieza de la vista cortada | Sin ocultas; semicorte separado por eje; cota real en el eje con rotura |